郑州大学毕业论文（设计）中期检查表$modelId{zhongqibiao}

学院：                              				 类别：

| 题 目 | 基于YOLOv8的移动城市巡检小车系统设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师姓名 | 王银玲 | 职称 | 讲师 |  |  |
| 学生姓名 | 范国庆 | 学号 | 202278040504 | 专业 | 物联网工程 |
| - 阶段性成果 截至目前，本项目已基本完成“感知-边缘-上位机”一体化巡检小车的基础构建，并在硬件控制、算法集成与数据管理方面取得了以下实质性进展： - 硬件驱动与视频流链路构建：完成了基于STM32的主控底层驱动开发，涵盖电机控制、超声波避障、DHT11温湿度采集、舵机云台俯仰控制，使小车具备基础的自主运动与环境感知能力。同时，完成了ESP32-CAM流媒体服务器搭建与静态IP网络适配，实现了低延迟的实时视频图传。 - YOLOv8模型训练与上位机部署： - 数据集构建与训练：利用Roboflow开源平台获取并整合了涵盖城市路面病害，如坑洼、井盖异常与市容环境如易拉罐等的高质量预标注数据集。依托Ultralytics框架，利用PC端算力成功完成了YOLOv8轻量级模型（YOLOv8n）的本地训练，生成了适用于本项目的 best.pt 权重文件。 - 上位机UI与算法集成：基于Python Tkinter开发了深色科技风的监控控制台。成功加载YOLOv8模型对实时视频流进行逐帧推理。针对不同目标的识别难度，创新性地实施了分级置信度策略，有效平衡了漏检与误报；此外，还开发了支持本地照片上传的通用模式离线识别模块。 - 上位机多模式远程联动：基于控制台，不仅实现了精准的视频监控，还全面打通了上位机对小车底盘的远程接管与模式调度。除基础的无级调光、云台升降与键盘方向控制外，系统支持通过指令一键下发，使底层STM32无缝切换至“黑线循迹模式”或“自动巡逻+超声波智能避障模式”，实现了由上位机统筹调度的半自主巡检。 - 数据持久化与业务闭环雏形：弃用单表流水账，构建了基于SQLite的关系型本地数据库。引入了宏观“巡检批次”管理，实现了触发AI警报时的“温湿度环境快照”融合；同时在上位机开发了历史数据中心，实现了工单状态（待处理/误报/已修复）的右键闭环流转功能。 二、存在问题 结合小车实际运行测试情况与毕业论文的学术深度要求，目前系统在算法模型与工程架构上仍存在以下核心不足： - 模型泛化能力与精度不足：当前 YOLOv8n 模型主要依赖 Roboflow 平台获取的开源预标注数据集进行训练。在小车实际巡检的复杂物理环境中，如 ESP32-CAM 低视角、运动模糊、树荫光斑干扰，模型泛化能力较差，对细小坑洼的漏检率以及对粗糙路面的误报率较高。 - 数据源单一与处理手段薄弱：目前系统缺乏真实场景下自采数据的支撑，数据来源过于理想化。此外，在数据预处理阶段，未能有效运用马赛克（Mosaic）、混合（MixUp）或低光照增强等高级数据增强策略，导致模型在夜间或恶劣天气下的鲁棒性不足。 - 模型创新与针对性优化欠缺：当前阶段仅“开箱即用”了官方标准的 YOLOv8 轻量级网络，缺乏结合城市巡检场景的算法级创新。未对模型骨干网络（Backbone）进行改进，未引入注意力机制，且未进行针对边缘计算设备的轻量化部署优化。 - 工程维度的空间数据与架构局限：系统目前缺乏 GPS 定位模块，发现的异常路况无地理坐标支撑，难以指导实际维修；同时，底层控制过度依赖短距离蓝牙通信，缺乏工业级的网络容灾备份与移动端实时预警机制。 三、拟采取的研究办法和可行性分析 在毕业设计的后半阶段，计划采取“算法调优+工程完善”双管齐下的策略，对系统进行深度重构与升级： - 多源数据融合与高级数据增强： 利用上位机新开发的“本地截图”功能，通过小车在校园/园区的真实巡检，采集至少 500 张 ESP32-CAM 原生视角的实景照片。将其与现有 Roboflow 数据集混合，并引入图像去噪、自适应直方图均衡化（CLAHE）等预处理手段，构建贴合真实业务场景的高质量数据集。 - 引入注意力机制进行模型创新优化：计划修改 YOLOv8 的网络结构（.yaml 文件），在特征融合层（Neck）或主干网络（Backbone）中引入 CBAM卷积块注意力模块或 SE 注意力机制。引导模型加强对“坑洼边缘”、“井盖纹理”等关键特征的关注度，抑制背景噪声干扰，从而在不显著增加计算量的前提下提升检测精度（mAP）。 - 增设硬件定位模块： 接入低成本的北斗/GPS 双模定位模块（如 ATGM336H），解析 NMEA 协议获取经纬度。在触发 YOLO 警报时，将“时间+温湿度快照+坐标位置”同步写入 SQLite 数据库，彻底解决“有病害无位置”的痛点。 - 引入MQTT通信重构与API报警推送：将 ESP32-CAM 改造为“MQTT-UART 软网关”，实现控制流与视频流的 Wi-Fi 同网传输；同时保留蓝牙作为近场备用链路，构建双链路容灾架构。在上位机接入“Server酱”或“PushPlus”接口，实现高危病害的微信/短信移动端实时报警推送。 - 可行性分析： YOLOv8 的模块化代码结构非常适合修改与添加注意力机制，且 PC 端算力足以支撑二次微调训练；小车硬件改造所需的外围电路简单，MQTT 协议与 HTTP 推送技术均有成熟的 Python/C++ 库支持。整体升级方案不仅技术路线完全可行，更将极大提升最终毕业论文的学术含金量与工程应用价值。 |  |  |  |  |  |
| - 指导教师对论文进展等方面的评语 ${yijian} 导师签字：${sign} 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 中期检查评审意见 ${yijian2} 审核人签字：${sign2} 年 月 日 |  |  |  |  |  |